Yara İyileşmesinde Yeni Ufuklar

Doç. Dr. Oya GÜRBÜZ

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı

Yara  iyileşmesinde rol  alan  faktörleri (inflamatuar    hücreler,    trombositler, mediatörler,  hücre  dışı  matriks  v.b. gibi) etkileyerek, bu süreci kısaltmayı ve ideal skar oluşumunu sağlamayı hedefleyen yeni yöntemler araştırılmaktadır.

Elektrik akımı, lazer ışınları, ultrason gibi fizik güçlerin doku hasarı onarımındaki etkileri deneysel çalışmalarda gösterilmiştir. Teknolojik gelişmeler ile bu enerji tipleri, yara iyileşmesinde önemli katkılarda bulunacak yararlı yöntemler haline gelecektir. Ancak optimal etkiyi sağlayabilmek için yapılan çalışmalar halen devam etmektedir.

Bu bölümde yara iyileşmesi konusunda gelecek için ümit verici görünen bu yöntemlerden kısaca söz edilecektir.

Elektrik Stimülasyonu ve Yara İyileşmesi

İyileşmeyen yaralarda elektrik stimülasyo-nunun kullanımı yeni bir kavram değildir. Bu tekniğin yara iyileşmesine katkıda bulunduğu 1960 lı yıllardan beri yapılmakta olan çalışmalarda gösterilmiştir1. Son 10 yıldır özellikle kemik iyileşmesinde standardize edilmiş uygulamalar ile başarılı sonuçlar alınması, yumuşak doku iyileşmesinde de elektrik stimülasyonunun rolünü yeniden gündeme getirmiştir2.

Araştırmalarda hasara uğramış deride biyolojik bir elektrik akımı meydana geldiği gösterilmiştir3. Hasarı takiben dokuda ortaya çıkan iyonik sıvılar bu elektrik akımının devamlılığını sağlamakta ve yara kuruyunca bu akım da kesilmektedir. Bu nedenle nemli ortamda yara iyileşmesinin hızlanması dokudaki elektrik akımının devamlılığı ile de açıklanmaktadır.

Yapılan çalışmalarda elektrik akımı ile sti-müle edilen yaralarda, yara iyileşmesinde temel rol oynayan fibroblastların sayıca çoğaldığı, yüksek elektrik akımı verilen fibroblastlarda akımın yoğunluğuna göre kollajen ve DNA sentezinin arttığı gösterilmiştir1. Öte yandan yara iyileşmesi sırasında görülebilen komplikasyonlarda (hipertrofik skar oluşumu gibi) rolü olduğu düşünülen mast hücrelerinin de elektrik Stimülasyonu sonucu sayıca azaldığı gözlenmiştir4. Bu yüzden istenmeyen kötü skar oluşumunun önlenmesinde de elektrik stimülasyonunun olumlu etkisi olduğu ileri sürülmektedir.

Elektrik stimülasyonunun yara iyileşmesinde önemli katkısı bulunduğu gösterilmiş olmakla birlikte, uygulanacağı yara tipi, uygulama biçimi, yoğunluğu, süresi, polaritesi gibi değişkenler henüz standart bir biçimde belirlenmemiştir. Optimal kullanımı bugün hala araştırma konusu olmakta ve elde edilen sonuçlar ümit verici gözükmektedir. Örneğin çalışmalarda "pulse" elektrik stimülasyonunun sürekli stimülasyona göre daha etkili olduğu, dokuda yanma ve irritasyon yapmadığı, vasküler akımı da artırdığı gözlenmiştir5. Uygulama sırasında pozitif veya negatif polarite seçimi ile ilgili farklı görüşler olmakla birlikte, negatif polaritenin antibakteriyel etkiye sahip olduğu,kan akımını artırdığı ve nekrotik materyalin debridmanını sağladığı gösterilmiştir. Tedaviye önce negatif polarite ile başlanıp daha sonra pozitif ve negatif uygulamalara devam edilmesi önerilmektedir6. Bir başka çalışmada da tedavi süresi ele alınmış ve günde bir saat ve 24 saat sürekli tedavi arasında bir fark olmadığı saptanmıştır1. Tüm bu çalışmalar sonucunda gelecekte belki de hastaların kendi kendilerine uygulayabilecekleri uygun elektrik stimülasyonu veren aygıtların ve standart yöntemlerin geliştirilmesi ile kronik yarası olan hastalar, hastaneye yatırılmadan da tedavi olabileceklerdir.

Ultrason ve Yara iyileşmesi

Ultrason temelde elektrik enerjisini ses dalgalarına çevirerek yüksek frekanslı titreşim veren bir sistemdir. Doku tarafından absorbe edilen ultrason enerjisi, dokuda ısı artışı veya ısı dışı birtakım fizyolojik yanıtlara neden olur. Isı artırıcı etkisi yüksek yoğunlukta sürekli ultrason uygulanması ile elde edilir. Ancak ultrason enerjisinin ısı artırıcı etkisinin, yara iyileşmesinde önemli bir katkısı olmadığı, hatta dolaşımın yeterli olmadığı dokularda ödem ve doku hasarına neden olduğu bilinmektedir1. Bu nedenle yara iyileşmesinde ultrasonun ısı artışı ile ilgili olmayan diğer etkilerinin görüldüğü düşük yoğunlukta "pulse" uygulama biçimi kullanılmaktadır.

Düşük yoğunlukta "pulse" ultrason uygulandığında dokuda mikroskopik düzeyde hava kabarcıkları meydana gelir.Bu hava kabarcıkları stabil bir biçimde titreşim oluşturarak hücre membran geçirgenliğinde geçici değişiklilere neden olur. Ultrasonun dokuda yaptığı bir diğer etki de ölçülebilir kararlı bir mekanik güç oluşturmasıdır. Bu güç dokunun pek akışkan olmayan sıvı kısmında bir dolaşım akımı oluşturur.Bu akım hücre membranını geçerken yine membran geçirgenliğinde değişikliğe neden olur ve difüzyon düzeyi artar. Hava kabarcıklarının ve mekanik akımın oluşturduğu bu hücre membran geçirgenliğindeki değişikliğin ve difüzyon artışının yara iyileşmesindeki olumlu etkiden sorumlu olduğu ileri sürülmektedir1. Ayrıca fibroblast, makrofaj gibi hücreleri ve yeni damar oluşumunu da direk olarak stimüle ettiği gösterilmiştir. Ancak ultrasonun tedevi başlığının sabit tutulmasından veya sürekli yüksek yoğunlukta ultrason uygulanmasından kaynaklanabilecek doku hasarı etkisinin de tedavi sırasında gözardı edilmemesi gerekmektedir.

Lazer ve Yara İyileşmesi

Lazer teknolojisindeki ilerleme ,pek çok farklı alanda kullanımını da beraberinde getirmiştir. İyi bilinen kullanım alanları vasküler ve pigmente lezyonların tedavisidir.Yara iyileşmesi ile ilgili kullanımı konusunda ise halen çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çalışmalar yara iyileşmesine katkıda bulunmak, kesi dudaklarını birleştirmek ve keloidleri tedavi etmek gibi uygulamaları kapsamaktadır.

Yara iyileşmesine katkıda bulunmak amacı ile çalışmalarda Düşük Enerjili Lazer Işınları (DELİ) kullanılmaktadır. Bu ışınlar bilinen lazer ışınları gibi seçici fototermolizis yapmazlar. Kesici ya da dokuyu buharlaştırıcı özelliklere sahip değildirler. Moleküler ve hücresel düzeydeki ısı dışı etkileri ile yara iyileşmesine katkıda bulundukları ileri sürülmektedir7.

Düşük Enerjili Lazer Işınları ile tedavi ilk olarak 1960'lı yıllarda denenmiş ve çelişkili sonuçlar elde edilmiştir. O zamandan beri DELİ veren çeşitli lazer tipleri ile daha çok hayvanlarda yapılan deneysel çalışmalarda başarılı ve başarısız sonuçlar bildirilmiştir7,8.

İnsan keratinosit kültüründe DELİ uygulandığında keratinositlerin göçlerinin hızlandığı ancak sayıca artmadıkları gözlenmiştir9. Bir çalışmada cerrahi yöntemler de dahil olmak üzere uygulanan tedavilere yanıt vermeyen 1120 ülserin DELİ uygulandığında % 78'inin iyileştiği,% 14'ünün düzelme gösterdiği sadece % 8'inin yanıt vermediği rapor edilmiştir Çalışma açık ve kontrolsuzdur. Benzer biçimde olumlu sonuçların alındığı ancak yine kontrolsuz olan başka çalışmalar da yapılmıştır.

Sonuç olarak ümit verici gibi görünen bazı çalışmalara rağmen kontrollü ve iyi düzenlenmiş çalışmaların olmaması nedeni ile lazer ışınlarının yara iyileşmesinde kullanımı ve bu konudaki yeri henüz şüpheli gözükmektedir.

Lazerin yara iyileşmesindeki çarpıcı uygulamalarından birisi de kesi dudaklarının kaynak yapar biçimde birleştirilmesidir.Bu yöntemle elde edilen iyileşme sütür atma yöntemine göre daha üstün kozmetik sonuç vermektedir10.

Keloid tedavisinde ise değişik lazer sistemleri ile başarılı ve başarısız sonuçlar elde edilirken, Nd-YAG lazer ile son zamanlarda yapılan uygulamalar keloidlerin yumuşatılması ve deri seviyesine indirilmesinde ümit verici gözükmektedir11.

Kaynaklar

1.   Davis SC,Ovington LG:Electrical stimulation and ultrasound in wound healing.Dermatol Clin 1993; 11(4):775-781.

2. Brighton CT:Treatment of non-union of the tibia with constant direct current. J Trauma 1981; 21:189-96.

3. Jaffe LF,Vanable }W: Electrical fields and wound healing.Clin Dermatol 1984; 2(3):34-44.

4. Politis MJ,Zanakis MF,Miller JE:Enhanced survival of full thickness skin grafts following the application of DC electrical fields.Plast Reconstr Surg

1989; 84(2):267-272.

5.   Reich JD,Tarjan PP:ElectricaI stimulation of skin.Int J Dermatol 1990; 29:6-9.

6. Davis SC,Cazaniga A,Reich JD,Meitz PM:Pulsed electrical stimulation:The effect of variying polari-ty.J Invest Dermatol 1989; 92:418-423.

7. Nemeth AJ:Lasers and wound healing.Dermatol Clin 1993; ll(4):783-789.

8. Kana  JS,Hutschenreiter  G,Haina   D,Waidelich W:Effect of low power density radiation on healing of  open   skin   wound   in   rats.Arch   Surg   1981; 116:293-6.

9. Haas AF, Isseroff RR,Wheeland RG,et aI:Low energy helium-neon laser irradiation increases the motility of cultured human keratinocytes.J Invest Dermatol 1990; 94:8222-8226.

10. Abergel RP,Lyons RF,White RA,Lask G,et al :Skin closure by Nd:YAG laser welding. J Am Acad Dermatol 1986; 14:810-14.

11. Sherman R,Rosenfeld H:Experience with the Nd:YAG laser in the treatment of keloid scars.Ann Plast Surg 1980; 21:231-5.